*  Addities Modificatie TeleTron T813S Tranceiver  *





Inleiding





Deze tekst is niet bedoeld als correctie van de ombouwbeschrijving, maar puur uitleg voor nieuwe opties in de software in de PIC16C57 microcontroller op de FCM-1 print. Ook is er inmiddels aandacht besteed om de bestaande ‘DTN’-ombouw te kunnen handhaven:





Software-Config van de FCM-1 print, er zijn nieuwe opties toegevoegd;


Beschrijving hoe de FCM-1 print te gebruiken met een reeds omgebouwde TeleTron volgens de ‘DTN-methode’, probeer liefst eerst de FCM-1 print uit op een volgens de ‘DTN’-methode omgebouwde set voordat u geheel overgaat naar de ‘RRT methode’;





Software-Config van de FCM-1 print: 





Veel mensen achten het wenselijk om de reeds eerder gemodificeerde TeleTron module volgens de ‘DTN-methode’ te laten werken met de FCM-1 print. Hiervoor is het volgende gedaan:





De software is aangepast en reeds uitgebreid met een zogenaamd configuratie-menu om te kiezen welke ombouw er gewenst is: De ‘RRT-methode’ of de ‘DTN-methode’;


Er zijn wat functies toegevoegd om o.a. het gebruik van de scan-mode te vergemakkelijken.





Een en ander is het resultaat van overleg met andere amateurs (met dank aan PE1-DTN, PE1-MIX en PE1-OLQ) en door eigen evaluatie met mobiel gebruik van de omgebouwde set.





Entree Configuratie-Menu van de FCM-1:


Wanneer u de FCM-1 onder spanning brengt, wacht totdat hij is opgestart. Kies nu eerst de frequentie die u zou willen hebben wanneer de FCM-1 opstart. (Deze wordt straks gelijktijdig opgeslagen, nieuwe optie!)


Druk op ‘Enter’ alsof u de scan-tabel wilt opslaan. Bevestig dit door de 4 toetsen ‘Up’, ’Down’, ’Enter’ en ‘Escape’ gelijktijdig in te drukken. Laat ze vervolgens los en druk ze meteen weer allemaal  in: Wacht een ogenblik en u ziet op een gegeven moment ‘ *Config PE1-RRT*’ in het LCD-display verschijnen. Laat de toetsen vervolgens weer los: Het eerste menu-item zal meteen verschijnen op het LCD-display: ‘StartTone…Yep’ 


Door nu op ‘Up’ en ‘Down’ te duwen kunt u toggelen tussen ‘Yep’ en ‘No. Door op de ‘Enter’ te drukken gaat u naar het nieuwe menu-item, en door op ‘Escape’ te drukken verlaat u het Configuratie-Menu. Verlaten is onverbiddelijk: De instellingen worden dan automatisch meteen opgeslagen zo ook de opstart-frequentie.





Te configureren parameters met de ‘PE1-RRT Config’:


StartTone geeft u de mogelijkheid om een relais ‘open te fluiten’ met de bekende 1750Hz toon. Wanneer u de mike inknijpt zal allereerst deze toon worden gegenereerd indien u bij deze optie ‘Yep’ kiest;


De StTonLong -optie bepaalt de lengte van de starttoon, ‘Yep’ is ongeveer 1 seconde, ‘No’ is 0,1 seconde;


Stop Tone geeft u de mogelijkheid om bij het loslaten van de mike een toon van 1750Hz te zenden wanneer u bij deze optie ‘Yep’ kiest;


SpTonLong bepaalt de lengte van de stoptoon, ‘Yep’ is ongeveer 1 seconde, ‘No’ is 0,1 seconde.


De DTN comp -optie geeft u de mogelijkheid om in te stellen of uw ombouw ‘DTN-compatible’ is. Indien ja, stel dan ‘Yep’ in, maar wanneer u de ‘RRT-ombouw’ gevolgd heeft, stel dan ‘No’ in. Er zit namelijk een verschil in de wijze van modificatie van de synthesizer-module tussen de RRT en DTN methode, vandaar deze optie. De software kan ze nu beiden aan!;


De EntTonSet -optie verandert de buzzer op de FCM-1 in een continue ‘open collector’ signaal. Door hier ‘Yep’ in te vullen, kunt u het kleine ‘1750-printje’ blijven gebruiken. Door ‘No’ in te vullen wordt de 1750Hz door de FCM-1 software gegenereerd. Wanneer u de TeleTron omgebouwd heeft volgens de ‘DTN-methode’ moet u dus ‘Yep’ invullen. Verder is een kleine modificatie nodig, dit later;


Met de TurboScan -optie kunt u instellen hoe snel de FCM-1 de frequenties afgaat wanneer hij in scan-mode staat. ‘Yep’ is turbo-scan, ‘No’ is gewone scan;


De ScnHoDel -optie is om in te kunnen stellen of de FCM-1 moet wachten na een gescande frequentie. ‘Yep’ is wachten, ‘No’ is meteen verder scannen zonder wachttijd. De wachttijd is ongeveer 1.5 Seconde en is verder niet instelbaar (absoluut geen code-ruimte meer!).





Additionele software-uitbreidingen:


Om de scan-mode nog gebruikers-vriendelijker te maken is het volgende toegevoegd:


Door heel kort op de mike TX-schakelaar te duwen start u de scan-mode.


Duwt u de mike TX-schakelaar in tijdens scan-mode dan zal de FCM-1 stoppen met scannen en zal hij terugkeren naar de frequentie die het laatst is ontvangen. Dit is erg makkelijk als u mobiel bent en tussen 2 relais-stations inrijdt. U kunt meteen reageren als u iets hoort door uit de scan-mode te gaan.


Indien de mike TX-schakelaar is ingedrukt kunt u door de ‘Enter’-toets in te drukken 1750Hz genereren. Sommige ATV-relaisstations reageren pas na enkele seconden 1750Hz- toon voordat het relais open gaat.





U zult begrijpen dat met al deze nieuwe opties de code-ruimte van de PIC geheel vol is geraakt. Deze versie zal meteen ook de laatste zijn: Hij is veelvuldig getest (door o.a. mijzelve en een paar collega-amateurs) en heeft absoluut geen (bekende) bugs. Veel plezier en werkse met de nieuwe ‘RRT-TeleTron’ ombouw!





Marc Simons	PE1-RRT


 


FCM-1 samen met de DTN-ombouw 


De reden van deze aanpak behoeft geen betoog. De kans van slagen van de ‘RRT’ombouw is het grootst wanneer u eerst uw reeds werkende ‘DTN’-ombouw simpel aanpast om aan te kunnen sluiten aan de FCM-1 print. Dit is een betrekkelijk eenvoudige ingreep, nl. het maken van een verloopkabeltje. In deze methode wordt ervan uitgegaan dat u een 15-polige SubD-connector heeft gemonteerd aan de kabel om de T813 Tranceiver Module te koppelen aan de ‘DTN’-bedieneenheid volgens de ombouwbeschrijving van Peter de Vroome PE1-DTN. Wat u nu moet gaan doen is een verloopkabeltje maken die de FCM-1 direct verbindt met de ‘DTN’-omgebouwde TeleTron tranceiver. Neem 2 SubD-connectoren, een voor op de kabel van de tranceiver en een voor op de FCM-1 print. Monteer de verloopkabel volgens onderstaande lijst:














FCM-1					     TeleTron volgens PE1-DTN


Pin1:	‘R-Drive’ (‘R’) Squelsh (		Niet aangesloten op de Tranceiver Connector


Pin2:	‘RM’ remote modulation 1750Hz (	Pin9:	‘CTONE’ toonsturing


Pin3:	‘NF-Return’ audio van potmeter (	Niet aangesloten op de Tranceiver Connector


Pin4:	‘+13V’ voeding (			Pin4:	‘+13V’ voeding


Pin5:	‘S’ Transmit Control (		Pin5:	PTT-schakelaar, ‘S’ Transmit


Pin6:	‘Mike input’ (			Pin6:	‘Mike input’ de microfooningang


Pin7:	‘Speaker Output’ (			Pin15:	‘Speaker uit’


Pin8:	‘R-Detect’ Squelsh detectie (	Pin8:	‘CRS’, werkt nog niet…zie verderop


Pin9:	‘Strobe’ Synthesizer Control (	Pin11:	‘CLAT’


Pin10:	‘Clock’ Synthesizer Control (	Pin10:	‘CCLK’


Pin11:	‘Data’ Synthesizer Control (	Pin3:	‘CDAT’


Pin12:	‘+13V’ voeding (			Pin12:	‘+13V’ voeding


Pin13:	Massa (				Pin13:	Massa


Pin14:	Massa (				Pin14:	Massa, ook naar Pin1 Massa Microfoon


Pin15:	‘NF-Send’ audio naar potmeter	Niet aangesloten op de Tranceiver Connector





						Pin2:	Niet gebruikt


						Pin7:	‘+10V’ uit, Niet gebruikt						








Deze verloopkabel geeft direct resultaat. De geleende set van Peter de Vroome PE1-DTN werkte meteen met deze kabel, maar er zijn wel een paar dingen waar u op moet letten:





Sommige ‘DTN’ TeleTron Tranceivers zijn afgeregeld met bovenmenging. Dit wordt niet ondersteund. U zult de zender-VCO moeten afregelen op ondermenging, zoals deze origineel werkte;


De luidspreker-volumeregeling gaat volgens de oude methode: De 50( potmeter in serie met de luidspreker als volumeregelaar;


Let op dat condensatoren achter de SubD-connector (aan pin3, pin10 en pin11) niet groter zijn dan 220pF. De synthesizer-aansturing met de FCM-1 gaat namelijk een factor 5 sneller als de ‘DTN’ aansturing! Heeft u de ‘DTN’-ombouw netjes opgevolgd, dan is dit OK;


De ‘Pull-Up’-weerstanden op de synthesizer mogen niet groter zijn als 4k7. Heeft u de ‘DTN’-ombouw netjes opgevolgd, dan is dit verder wel OK;


Om het toonprintje in de Tranceiver te kunnen blijven gebruiken, moet u een draadje leggen op de FCM-1 print: Van pin2 van de SubD-connector naar de collector van T101 bij de Buzzer. Deze open-collector kan nu direct het printje in de Tranceiver aansturen;


Programmeer de FCM-1 (‘PE1-RRT Config’) zodanig dat de ‘DTN Comp’ op ‘Yep’ en ook de ‘EntTonSet’ op ‘Yep’ staat, anders werken resp. de synthesizer en de toonsturing niet;


 De scan-detectie op de FCM-1 werkt niet. Het CRS-signaal uit de ‘DTN’ Tranceiver is niet geschikt om de FCM-1 squelsh-detectie aan te sturen. Daarom werkt de scan-mode niet. De enige manier om dit te laten werken is het originele ‘R’ signaal op pin8 van de SubD van de Tranceiver te zetten. De FCM-1 weet hier wel raad mee! Zie ook het schema van de MF-Trap in de originele TeleTron Documentatie: Overbrug zener D08 (2,1V) (rechtsonder in het schema). Deze is namelijk bijna altijd kapot!


TeleTron Tranceiver Ombouw


Marc Simons  PE1-RRT  msimons@IAEhv.nl





Page � PAG �3�      Date � DATUM �02-08-97�      PE1-RRT











